相机启动文件使用说明

相机启动文件根据需求，设置为单独节点

默认启动指令 开机点云和彩色点云

ros2 launch camera_py_pkg gemini435.launch.py

说明：

enable_point_cloud = true

enable_colored_point_cloud = true

只关闭彩色点云（不影响普通点云）

ros2 launch camera_py_pkg gemini435.launch.py enable_colored_point_cloud:=false

说明：

enable_point_cloud = true（保持不变）

enable_colored_point_cloud = false

关闭所有点云

ros2 launch camera_py_pkg gemini435.launch.py enable_point_cloud:=false

说明：

enable_point_cloud = false

enable_colored_point_cloud = false（自动关闭）

手动开启点云

ros2 launch camera_py_pkg gemini435.launch.py enable_point_cloud:=true enable_colored_point_cloud:=false

说明：

enable_point_cloud = true

enable_colored_point_cloud = false

相关话题

/camera/accel/imu_info

/camera/color/camera_info

/camera/color/image_raw

/camera/color/metadata

/camera/depth/camera_info

/camera/depth/image_raw

/camera/depth/metadata

/camera/depth/points

/camera/depth_filter_status

/camera/depth_filters/status

/camera/depth_registered/points

/camera/device_status

/camera/gyro/imu_info

/camera/gyro_accel/sample

/tf

/tf_static